附表2-2-2(湖北省地标《武汉城市圈低能耗居住建筑设计标准》DB42/T559-2009)

居住建筑节能设计、审图检查表

项目名称

设计单位                      （盖章）    联系人、电话

审图单位                      （盖章）    联系人、电话

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体型系数 | 建筑物体型系数符合DB42/T559-2009标准4.1.3条规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
| 2 | 外窗传热系数 | 不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热系数、可见光透射比和外遮阳设施符合DB42/T559-2009的4.2.2的规定 | □符合 □不符合 | 12 0 |  |  |
| 3 | 外窗气密性 | 外窗气密性等级符合DB42/T559-2009的4.2.4的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
| 4 | 围护结构的传热系数 | 屋顶传热系数和热惰性指标符合DB42/T559-2009标准中表4.2.5-1的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 外墙、凸窗不透明的顶底侧板的传热系数和热惰性指标符合DB42/T559-2009标准中表4.2.5-1的规定 | □符合 □不符合 | 12 0 |  |  |
|  |  | 户门和阳台门芯板的传热系数符合DB42/T559-2009标准中表4.2.5-1的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 分户墙（含电梯井壁）和楼板传热系数符合DB42/T559-2009标准中表4.2.5-1的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 底部自然通风的架空楼板、架空地板、不采暖空调地下室、架空层、车库上部的地板或楼板传热系数符合DB42/T559-2009标准中相应条款规定 | □符合 □不符合 | 8 0 |  |  |
|  |  | 外墙和屋面的热桥部分断热处理符合DB42/T559-2009标准中表4.2.5-1的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 外围护结构热工参数与设计（或选用）做法及热工计算书、节能备案表相符，并符合标准DB42/T559-200相应条款的规定 | □符合 □基本符合 □不符合 | 8 7～1 0 |  |  |
| 小计 |  | 1～4检查项目 |  | 0～60 |  |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 采暖空调设计 | 室内采暖计算温度应满足《住宅建筑规范》GB50368-20052第8.3.2条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 居住建筑当采用集中采暖、空调时应设计分室（户）温度控制及分户热（冷）量计量设施，并对热（冷）计量与分摊方式进行说明及采暖系统设计应符合相关规范、规程的规定（省地方标准的规定） | □符合 □不符合 | 8 0 |  |  |
|  |  | 建筑物及户内供暖系统的热力入口装置应符合相关规范、规程的规定（省地方标准的规定） | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 保温材料厚度及绝热要求应符合相关规范、规程的规定（省地方标准的规定）参照JGJ26 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算 | □符合 □不符合 | 8 0 |  |  |
|  |  | 采暖与空调水管路应通过详细的水力计算，使并联环路之间的压力损失相对差额满足要求，根据计算结过合理选择循环水泵的流量和扬程 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
|  |  | 集中空调、采暖系统冷热源设备选择是否满足《公共建筑节能设计标准》第5.4.1，5.4.2条之规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 当有合适的可再生能源、余热、废热时，是否采用 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
| 6 | 建筑节能专项审查 | 有无节能设计专项审查，执行标准和设计修改是否到位 | □符合 □基本符合 □不符合 | 6 5～1 0 |  |  |
| 小计 |  | 5～6检查项目 |  | 0～40 |  |  |
| 总评分 |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表满分为100分。其中：建筑部分占60分；设备部分占34分；建筑节能专项审查占6分。

2.“检查内容与依据”栏目中，检查评分应以设计文件（施工设计图纸与设计变更文件）为准，建筑节能或热工计算书属于设计内部文件，只能作为备查资料，不作为评分依据。

3.缺项栏目不评分，总评分按累计评分的计权分数计算，计算公式：

总评分=100×评分的实得总分/（100-缺项栏目满分累计值）

4、得分≥80，即为达标。

5、节能标准执行率=达标项目建筑面积（居住+公共）/抽检项目总建筑面积（居住+公共）

检查人：                                               日 期：