附表2-2-4(湖北省地标《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2013)

居住建筑节能设计、审图检查表

项目名称

设计单位                      （盖章）    联系人、电话

审图单位                      （盖章）    联系人、电话

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体型系数 | 建筑物体型系数符合省地方标准4.2.2条规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
| 2 | 外窗传热系数 | 不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热系数、可见光透射比和综合遮阳系数符合省地方标准5.0.2、5.0.3条表5.0.2、表5.0.3、的规定 | □符合 □不符合 | 12 0 |  |  |
| 3 | 外窗气密性 | 外窗气密性等级符合省地方标准5.0.7条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
| 4 | 围护结构的传热系数 | 屋顶传热系数和热惰性指标符合省地方标准5.0.1条表5.0.1的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 外墙、凸窗不透明部分的传热系数和外墙热惰性指标符合省地方标准5.0.1条表5.0.1的规定 | □符合 □不符合 | 10 0 |  |  |
|  |  | 户门和阳台门芯板的传热系数符合省地方标准5.0.1条表5.0.1的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 分户墙、分隔采暖空调与不采暖空调空间的隔墙和楼板传热系数符合省地方标准5.0.1条表5.0.1的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 底部自然通风的架空楼板传热系数符合省地方标准5.0.1条表5.0.1的规定 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
|  |  | 架空地板、不采暖空调地下室、架空层、车库上部的地板或楼板的传热系数符合省地方标准5.0.1条表5.0.1的规定 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
|  |  | 太阳辐射吸收系数、热桥部位的传热系数符合省地方标准5.0.4条、5.0.8条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 外围护结构热工参数与设计（或选用）做法及热工计算书、节能备案表相符，并符合省地方标准相应条款的规定 | □符合 □基本符合 □不符合 | 8 7～0.5 0 |  |  |
| 小计 |  | 1～4检查项目 |  | 0～60 |  |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 采暖空调设计 | 室内采暖计算温度应满足《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 居住建筑当采用集中采暖、空调时应设计分室（户）温度控制及分户热（冷）量计量设施，并对热（冷）计量与分摊方式进行说明及采暖系统设计应符合相关规范、规程的规定（省地方标准的规定） | □符合 □不符合 | 8 0 |  |  |
|  |  | 建筑物及户内供暖系统的热力入口装置应符合相关规范、规程的规定（省地方标准的规定） | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 保温材料厚度及绝热要求应符合省地方标准附录H的规定） | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算 | □符合 □不符合 | 8 0 |  |  |
|  |  | 采暖与空调水管路应通过详细的水力计算，使并联环路之间的压力损失相对差额满足要求，根据计算结过合理选择循环水泵的流量和扬程 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
|  |  | 集中空调、采暖系统冷热源设备选择是否满足省地方标准之规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 当有合适的可再生能源、余热、废热时，是否采用 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
| 6 | 建筑节能专项审查 | 有无节能设计专项审查，执行标准和设计修改是否到位 | □符合 □基本符合 □不符合 | 6 5～0.5 0 |  |  |
| 小计 |  | 5～6检查项目 |  | 0～40 |  |  |
| 总评分 |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表满分为100分。其中：建筑部分占60分；设备部分占34分；建筑节能专项审查占6分。

2.“检查内容与依据”栏目中，检查评分应以设计文件（施工设计图纸与设计变更文件）为准，建筑节能或热工计算书属于设计内部文件，只能作为备查资料，不作为评分依据。

3.缺项栏目不评分，总评分按累计评分的计权分数计算，计算公式：

总评分=100×评分的实得总分/（100-缺项栏目满分累计值）

4、得分≥80，即为达标。

5、节能标准执行率=达标项目建筑面积（居住+公共）/抽检项目总建筑面积（居住+公共）

检查人：                                               日 期：