低能耗居住建筑工程施工图

节能设计文件编制深度规定

目录

1  总则	2

2  建筑专业	3

2.1  一般规定	3

2.2  节能设计说明	4

2.3  节能设计图纸	5

2.4  围护结构热工计算书	7

3  暖通专业	10

3.1  一般规定	10

3.2  节能设计说明	10

3.3  计算书	12

3.4  设备表	13

4  电气专业	14

4.1  一般规定	14

4.2  节能设计说明及设备表	14

5  给排水专业	16

5.1  一般规定	16

5.2  节能设计说明	16

5.3  计算书与设备表	17

# 1  总则

1.0.1  为加强低能耗居住建筑工程施工图节能设计文件（以下简称“建筑工程节能设计文件”）管理，促进建筑工程节能设计规范化、标准化，保证建筑节能工程设计文件的质量，特制定本规定。

1.0.2  本规定适用于新建、扩建、改建的低能耗居住建筑工程施工图节能设计。既有居住建筑节能改造工程施工图节能设计应参照本规定执行。

1.0.3  建筑工程节能设计文件的编制，必须执行现行工程建设标准的规定，符合国家、地方有关法律法规，其中工程建设标准强制性条文必须严格执行。

1.0.4  低能耗居住建筑工程节能设计文件应按本规定进行编制，其内容应包括：建筑、暖通、电气和给排水等专业的节能设计说明（专篇）、节能设计图纸、节能计算书和设备表等。

1.0.5  在建筑工程节能设计中应因地制宜准确选用国家、行业和地方建筑标准设计，并在设计文件中注明所用图集的名称、编号。

1.0.6  建筑工程节能设计文件应满足节能相关的施工图审查、施工、设备材料采购和非标准设备制作的需要。

1.0.7  对于具体的工程项目施工图节能设计，执行本规定时应根据建筑物特征的不同、围护结构的内容以及能源种类、用能设备的差异，对本规定的条文进行合理的取舍。

1.0.8  建筑工程节能设计文件是居住建筑工程施工图设计文件的重要组成部分，其设计内容、要求、质量、安全等应渗透于建筑工程施工图设计文件的各相关部位和环节，并保持两者之间在系统、逻辑、整体上的一致性和连贯性。

# 2  建筑专业

## 2.1  一般规定

2.1.1  建筑工程节能设计文件应包括节能设计图纸（含节能设计说明,节能用料、规格、做法和门窗表等）和围护结构热工性能计算书。

2.1.2  建筑工程施工图设计总说明中的工程主要用料与建筑工程节能设计文件中围护结构保温材料的品种、材质、厚度及性能要求应一致。

2.1.3  节能设计说明中应明确围护结构各部位（含热桥）如屋面、外墙、架空或外挑楼板、楼板、隔墙、外门窗（包括透明幕墙）等的保温构造组成、材料性能及选用要求。如引用标准图，应注明应用图集的名称、图集编号及图号。

2.1.4  保温材料的主要性能指标应包括干密度、抗压（压缩）强度、导热系数、蓄热系数、修正系数、燃烧性能。

2.1.5  采用可再生能源的工程项目，应在节能设计图纸（含节能设计说明）中明确相关内容，并应考虑可再生能源应用与建筑工程一体化设计。

2.1.6  设计单位应对其建筑节能设计文件的内容和全部数据的真实性、可靠性负责。

## 2.2  节能设计说明

2.2.1  节能设计说明应包括设计依据、工程概况、围护结构各部位保温隔热技术措施及其设计性能指标与可再生能源的利用。

2.2.2  设计依据应包含以下内容：

1  工程建设标准、规范；

2  国家和湖北省的政策、法律法规；

3  政府有关部门批准的固定资产投资节能评估报告（批准文号）；

4  建筑工程设计合同。

2.2.3  工程概况描述应包含以下内容：

1  建筑单体建筑面积、建筑高度、建筑物朝向（多栋建筑应列表说明）；

2  建筑单体的外表面积及建筑体形系数；

3  围护结构各部位保温材料的性能参数及燃烧性能等级；

4  设置建筑外遮阳的情况描述（固定遮阳、活动遮阳、设置位置和方位）；

5  太阳能热水系统：系统类型（平板式、真空管）、使用的户数及比例、热水的用途、集热器面积、集热器安装部位；

6  太阳能发电系统：装机容量、组件类型（单晶硅、多晶硅、薄膜）、转换效率、安装面积、安装部位。

2.2.4  围护结构各部位保温隔热技术措施及相应的热工性能指标说明应包含以下内容：

1  屋面热工性能设计指标、保温构造形式、保温材料性能指标及其厚度的选取；

2  外墙（包括非透明幕墙）热工性能设计指标、保温系统（外保温、内保温、内外组合保温、自保温等）、保温构造形式、保温材料性能指标及其厚度的选取；

3  楼板、架空楼板或外挑楼板、隔墙或分户墙热工性能设计指标、保温构造形式、保温材料性能指标及其厚度的选取；

4  住宅套型单朝向（含斜屋顶）窗墙（地）面积比；

5  外门窗（包括阳台门透明部分，坡度大于等于30度的斜屋顶天窗）热工性能指标（传热系数、综合遮阳系数、可见光透射比等）、主要物理性能设计指标（气密性、水密性、抗风压性能）、开启方式及可开启面积比例、选用型材的品种规格、选用玻璃的品种规格、结构形式及光学参数；

6  非透明外门的面板材料及保温材料的组合及热工性能指标；

7  屋面、外墙热桥部分的热工性能设计指标、保温隔热构造措施、保温材料性能指标及其厚度的选取。

## 2.3  节能设计图纸

2.3.1  住宅中部分外墙采用外保温，部分外墙采用内保温时，应另绘制平面示意图，明确外墙中外保温、内保温的具体设置部位。

2.3.2  住宅内供暖空调房间与非供暖空调房间的分隔以及套型内、外阳台、走廊、花园等应绘制平面放大图或示意图，明确该处隔墙和外墙的保温层设置情况。

2.3.3  采用太阳能热水或太阳能发电等可再生能源时，应绘制平面布置图，明确集热器、光伏发电板的安装位置及其固定措施、构造。

2.3.4  围护结构主要的保温隔热节点详图至少包括以下几种：

1  屋面檐口、女儿墙、排水沟、屋面设备基础、斜屋顶天窗等节点详图；

2  外墙勒脚、外挑楼板、外挑雨棚、楼板与外墙交接节点详图；

3  窗台、阳台、露台节点详图；

4  建筑外遮阳的设置及其节点详图。

2.3.5  绘制节点详图应符合以下要求：

1  绘出保温隔热做法的各构造层次；

2  标注各层材料名称及具体技术要求；

3  注明细部和厚度尺寸；

4  室外装饰方面的构造、线脚、图案应结合保温构造标注材料及细部尺寸，与主体结构的连接构造；

5  建筑外遮阳应有平、立、剖面图及其与主体结构的连接构造，标注材料及细部尺寸。

2.3.6  引用标准图集的标准节点详图时，应标明图集号、图号，引用的标准详图应与所设计工程的节点构造要求一致，避免错误嫁接。

2.3.7  对另行委托专业设计的幕墙和特殊门窗，应提出相应的热工性能指标，对非透明幕墙的保温层应在设计文件中对施工承包方提出明确的要求。

2.3.8  绘制门、窗、透明幕墙立面图，应明确开启方式，宜在门、窗、透明幕墙立面图中注明该门、窗、幕墙的开启面积比例。

2.3.9  门窗表应明确材料和技术要求，包含以下内容：

1  外门窗的开启方式；

2  外门窗、幕墙的窗框型材材质；

3  外门窗玻璃的材质、厚度、空气层厚度（包括充惰性气体）及组合；

4  分户门的保温材料和构造做法或要求；

5  非透明外门的保温材料和构造做法或要求；

6  外门窗的主要物理性能设计指标：传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性、水密性、抗风压。

## 2.4  围护结构热工计算书

2.4.1  建筑围护结构的热工性能各项指标均应符合标准限值的规定，计算书可采用手算。采用计算机软件计算，应保证输入的计算数据正确、真实，并对计算作认真复核。

2.4.2  围护结构热工性能计算书应包含以下内容：

1  项目总信息：项目名称、建设单位、设计单位、项目地址、气候分区、建筑面积、建筑分类（居住建筑）、结构类型；

2  节能分析计算依据：设计标准、设计资料来源；

3  建筑概况：建筑名称、建筑气候区属、建筑主要朝向、建筑层数、建筑高度、体型系数、各朝向外窗面积、外墙面积、每个套型各朝向平均窗墙（地）比；

4  计算简图：主要的平面简图，应有剖面图、立面图；

5  围护结构基本组成：屋面（含热桥）、外墙（含热桥）、外挑或架空楼板、隔墙、楼板的保温构造各层材料及厚度，外门、外窗、透明幕墙、斜坡屋顶窗的型材、玻璃材质、类型及材料热工性能；

6  建筑热工计算分析：屋面、外墙、外挑或架空楼板、隔墙、楼板、分户门等的传热系数计算，外门、外窗（包括阳台门透明部分）、透明屋顶等的传热系数、综合遮阳系数计算；

7  设计值与规定性指标限值检查；

8  计算结论。

2.4.3  热工计算书应明确计算选取各类材料的容重、导热系数、蓄热系数及修正系数。材料热工参数的取值，应符合以下规定：

1  国家、行业或地方标准、规范已给出的，应按给出值选取；

2  没有给出的应按材料生产企业制定的企业标准选用；

3  不得以生产企业自送样品的检测报告为取值依据。

2.4.4  热工计算书涉及的材料、材质、材料厚度、规格及材料性能参数应与建筑工程施工图设计主要用料说明、节能设计说明、节点详图一致。

2.4.5  热工计算书应进行校审，应由计算、校对、审核人和主持工程设计的注册建筑师在计算书封面上签字，作为技术文件归档。

2.4.6  热工计算书宜由建筑主体设计单位完成，确需委托其他单位计算时，受委托单位应具备相应的工程设计资质或节能咨询类资质。

2.4.7  热工计算书封面或扉页上应加盖以下各方的图章并应注明用印日期：

1  设计单位的出图章；

2  注册建筑师的执业章；

3  受委托计算的设计单位或咨询单位公章。

# 3  暖通专业

## 3.1  一般规定

3.1.1  计算书中围护结构构造、材质、厚度及其性能参数应与建筑专业施工图设计说明中的内容一致。

3.1.2  节能设计文件的内容应与建筑工程施工图设计内容一致。

## 3.2  节能设计说明

3.2.1  节能设计说明应单独成篇，可在本专业设计说明中独立成章。

3.2.2  节能设计说明应包括以下内容：

1  工程概况：项目总建筑面积、建筑物单体面积、建筑高度、楼层数及使用性质、可再生能源利用情况。

2  节能设计依据：

1）工程建设规范、标准；

2）国家和湖北省的政策、法律法规；

3）政府有关部门批准的固定资产投资节能评估报告（批准文号）。

3  室内、外设计计算参数；

4  供暖、空调方式，设备性能参数或热效率等；

5  室温控制、热计量等措施（需设计到位，不能仅预留位置）；

6  各种节能技术措施（能量回收、再利用和能源梯级利用等）；

7  水管和风管绝热层材料的热工参数，如导热系数、厚度和热阻等；

8  可再生能源（太阳能、浅层地能等）利用的形式、装机容量和技术措施；

9  其他有利于节能运行管理的技术措施。

3.2.3  当采用集中供暖、空调系统时，节能设计说明还应包括以下内容：

1  建筑物总冷（热）负荷计算值和单位建筑面积冷（热）负荷指标；

2  冷热源形式及其设备配置（规格、数量），冷（热）媒参数；

3  主要冷热源设备的性能系数或热效率等；

4  集中供暖、空调循环水系统的水力平衡调节措施，耗电输冷（热）比EC(H)R；

5  单位风量消耗功率Ws的最大值；

6  水、电、燃气和其他能源消耗的分类计量措施及分项计量措施；

7  控制与显示、系统监控等自控节能设计措施；

8  当采用地源热泵等浅层地能时，应包括可再生能源利用形式、主机装机容量、台数、地源热泵机组制冷量占总制冷量的比例、地表水或地下水参数、地埋管参数及热平衡措施等；

9  当利用太阳能时，应包括太阳能利用形式、总集热器面积、集热器类型、热效率等技术参数。

## 3.3  计算书

3.3.1  供暖、空调设计计算书应包括冷（热）负荷计算、设备选择计算、水力平衡计算、水系统耗电输冷（热）比计算、风机单位风量耗功率计算等。

3.3.2  采用计算软件计算冷（热）负荷时，计算书应注明软件名称、资料来源；自编软件计算时，应采用国家正式出版刊物中的计算方法（说明刊物名称和出版日期）。

3.3.3  负荷计算的打印文件中应当包括：原始输入数据（项目所在地的室外设计计算参数、室内设计计算参数、围护结构热工参数、人员密度、新风量、照明负荷密度、用电设备指标等）、每个房间的热负荷和逐项、逐时冷负荷计算结果及汇总表。

3.3.4  通风系统设计应包括下列计算内容：

1  系统通风量计算；

2  平时常用的通风设备选择计算；

3  单位风量消耗功率Ws的最大值。

3.3.5  当采用蓄冷、蓄热系统时，还应包括设计日总冷负荷、设计日总热负荷计算。

3.3.6  当采用地源热泵等可再生能源时，还应包括地源热泵机组制冷、热量占总制冷、热量的比例的计算。

## 3.4  设备表

3.4.1  应根据设备类型分别列出用能设备的主要技术性能参数。简单工程可将设备技术参数编制在对应的平面图上。

3.4.2  主要用能设备表应包括以下技术参数内容：

1  制冷（热）主机的单台制冷（热）量、功率、进出水温度、蒸发器、冷凝器水流量、最大水阻力、性能系数（包括IPLV值）及台数等；

2  锅炉型式、单台制热量、燃料品种、燃料消耗量、进出水温度、热效率、耗电量、台数等；

3  各类直接蒸发空调设备的制冷（热）量、耗电量、能效指标等；

4  各类水泵的型式、流量、扬程、最低效率要求和台数；

5  各类风机的型式、风量、风压、最低效率要求和台数；

6  各类换热器换热量、进出介质、进出水温度、运行参数及数量等；

7  各类能量回收的型式、风量、风压、热回收效率要求和台数。

# 4  电气专业

## 4.1  一般规定

4.1.1  设有用能监测系统时，其设计图纸应包括以下内容:

1  系统计量装置的配置和数据采集点表；

2  用能监测系统图。

4.1.2  采用可再生能源时，应在节能设计文件中明确可再生能源（光电、风电）利用的装机容量和技术措施。

## 4.2  节能设计说明及设备表

4.2.1  节能设计说明应单独设置，可在本专业设计说明中设置独立章节。

4.2.2  电气专业节能设计说明应包括以下内容：

1  设计采用的工程建设规范、标准，国家和湖北省的政策、法律法规；

2  住宅用电负荷取值标准；

3  车库、走道、楼梯间、门厅、电梯前厅等公共部位照度标准及功率密度值，当居住建筑附设有公共设施时，应说明主要公共场所（商场等）的照度标准及功率密度值；

4  公共部位照明节电措施，包括光源、灯具及其附属装置的选择、照明控制等；

5  功率因数补偿措施；

6  可再生能源（光伏发电等）利用情况，包括总装机容量、转换效率、组件类型、组件安装部位、组件面积、光伏发电类型、与电网联接方式等。

4.2.3  设备表应包括下列节能设计内容：

1  专用变电站中，变压器的型号、容量、台数、空载损耗指标、负载损耗指标；

2  主要照明设备的光源类型、灯具效率；

3  可再生能源（光伏发电等）的性能参数。

# 5  给排水专业

## 5.1  一般规定

5.1.1  节能设计文件的内容应与建筑工程施工图设计内容一致。

5.1.2  采用可再生能源时，应在节能设计文件中明确相关内容。

## 5.2  节能设计说明

5.2.1  节能设计说明应单独设置，可在本专业设计说明中设置独立章节。

5.2.2  节能设计说明应包括以下内容：

1  设计采用的工程建设规范、标准，国家和湖北省的政策、法律法规；

2  给水、热水系统设计用水定额、计算参数；

3  工程项目所在的城镇给水管网或小区给水管网的给水水压参数；

4  给水系统充分利用城镇给水管网或小区给水管网的给水水压直接供水的范围；

5  给水系统的竖向分区及各分区最低卫生器具配水点处的静水压；

6  节能型设备选用情况等；

7  绿化浇灌方式；

8  热水管和热水回水管绝热层材料的导热系数、厚度等；

9  浅层地能或太阳能等可再生能源利用系统的装机容量、台数、总集热器面积、集热器类型、集热效率、太阳能热水全年保证率、热水系统类型、集热器安装部位及放置方法、集热水箱容量和辅助加热装置等。

## 5.3  计算书与设备表

5.3.1  计算书应包括下列节能设计内容：

1  给水、热水用水量计算；

2  非传统水源利用系统的回收量、用水量和利用率计算；

3  耗热量计算；

4  可再生能源利用系统设计计算；

5  系统设备选型计算；

6  采用太阳能热水时，计算书还应包括太阳能热水供应量及全年保证率。

5.3.2  设备表应根据设备类型列出设备的主要技术参数、性能系数和效率等。简单工程可将设备技术参数编制在对应的平面图上。