2012年全省建筑工程质量安全督查违法违规责任主体及行为一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要问题 | 参建主体 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清江瑞景商务中心 | 脚手架搭设及临边防护存在多处隐患，转料平台存在安全隐患；项目经理长期脱岗，危险性较大分部分项工程专项方案编制引用规范标准部分错误，方案内容与工程实际脱节 | 建设：长阳新农茶业有限责任公司；施工：湖北天宇建设有限公司；监理：宜昌宏业工程项目管理有限公司 | 已下发执法建议书及责令限期改正通知书 |
| 2 | 猇亭润恒· 国华瑞景1#楼 | 临街段封闭不完整；悬挑脚手架与落地架混搭，与专项方案不符；未设置楼层、采光井临边及部分洞口水平防护 | 建设：宜昌市建丰置业有限公司；施工：四川省泸县建筑安装总公司；监理：宜昌市工程建设监理有限责任公司 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 3 | 猇亭润恒· 国华瑞景7#楼 | 悬挑式钢平台（20层处）未按照规范制作安装，安装后未验收投入使用；悬挑脚手架与塔吊附墙存在安全隐患 | 建设：宜昌市建丰置业有限公司；施工：湖北金瑞建筑工程有限公司；监理：宜昌市工程建设监理有限责任公司 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 4 | 宏基·香山甲第2#楼 | 该项目为28层建筑物，项目经理李高慧只具有注册二级建造师执业资格，违反了《注册建造师管理规定》第二十六条第八款规定。工程资料内容不完整，结论不明确，签认手续不齐全；宽度超过300mm的洞口未设置砼过梁 | 建设：恩施州宏基实业有限公司；施工：海南军海建设有限公司；监理：宜昌市工程建设监理有限责任公司 | 已下发责令限期改正通知书及执法建议书，已整改 |
| 5 | 龙鳞宫路廉租房建设三标段工程 | D栋14层钢制转料平台专项方案未依据规范要求编制，制作、安装均在安全隐患，未经验收投入使用 | 建设：恩施市房地产管理局；施工：恩施立城住宅建设有限责任公司；监理：湖北华隆工程建设监理有限公司 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 6 | 升华·翡翠项目一期工程10号楼 | 监理总监年龄超过65岁执业资格无效 | 建设：黄冈升华房地产开发公司；监理：湖北中南工程建设监理公司 | 已下发执法建议书，已整改 |
| 7 | 团风县廉租房2号住宅楼 | 进场厂材料不符合设计要求；有水房间未做砼翻边；填充墙砌体混砌、灰缝过大，断裂砌体；资料零散不全，未见混凝土检验报告 | 建设：团风县房地产管理局；施工：黄冈市松泰建设工程公司；监理：湖北中南工程建设监理公司 |  |
| 8 | 嘉鱼县山湖壹号 | 钢筋的屈强比等不符合规范要求。无地下室抗渗砼检测报告 | 建设：湖北鑫昌置业有限公司；施工：湖北远升工程有限公司；监理：湖北金桂建设工程监理公司 | 已下发执法建议书 |
| 9 | 御景名都1#-8#楼 | 模架支撑系统不规范；沉降观测未及时委托有资质第三方进行；基础重大变更未图审 | 建设：湖北惠隆置业有限公司；施工：湖北天达建筑实业有限公司；监理：武汉工程建设监理咨询有限公司 | 已下发责令限期改正通知书，已整改 |
| 10 | 山西路公租房 | （塔吊）特种作业操作人员无证上岗；边坡未按设计要求开展变形监测；同条件试块留置方案无针对性，无具体构件部位；局部钢筋保护层厚度控制不严 | 建设：十堰市房地产管理局；施工：江苏龙坤建筑工程有限公司；监理：湖北环鹏工程建设监理有限公司 | 已下发执法建议书，已整改 |
| 11 | 高新嘉园1#、3#楼 | 塔吊未见检测合格证书，特种工上岗证超期；深基坑开挖施工未进行专家论证 | 建设：孝感市安居房地产开发有限责任公司；施工：湖北三江航天建筑工程有限公司；监理：孝感市环建建筑工程监理有限公司 |  |
| 12 | 锦绣同升6#楼 | 监理旁站记录未提供，监理日志与施工不同步，桩基隐蔽记录把关不严 | 建设：孝感市丽群房地产开发有限公司；监理：孝感市天仙建筑工程监理有限公司 | 已下发责令限期改正通知书，已整改 |
| 13 | 园林花园小区2#楼 | 脚手架搭设、临边防护，临时施工用电、塔机、施工升降机存在多处隐患；项目监理工程师配备不足，无证人员监理，总监不履责 | 建设：仙桃英吉利房地产开发有限公司；施工：湖北宏兴建筑有限责任公司；监理：武汉市江南工程建设监理有限公司 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 14 | 花园锦绣潜城三期16#楼 | 监理配备人员不足；桩身砼未进行钻芯检测；项目经理履职不到位；施工电梯与架体相连；安全员无考核合格证。电工、塔吊、升降机操作人员无证上岗。安拆人员证件不符，塔吊及升降机多处存在隐患 | 建设：潜江市新花园置业有限公司；施工：大冶建工集团有限责任公司；监理：武汉方正工程建设项目管理有限公司 |  |
| 15 | 钟祥市利民花园经济适用房、廉租房第一标段 | 3#楼双排脚手架超高搭设（约45m），电梯井内无防护，物料提升机与脚手架相连；5#楼塔机存在多处安全隐患 | 建设：荆门市永强置业有限公司；施工：荆门市广博建筑安装有限公司；监理：钟祥华信建设监理有限公司 |  |
| 16 | 金果园小区1-5#楼及幼儿园 | 1#、3#楼脚手架搭设超12层未卸载，整体落在1.2m宽，板厚15cm的挑梁板上；1#、4#楼塔机存在多处安全隐患；未提供安全资料及部分证照，项目专职监理工程师配备不足，总监履职不到位。 | 建设：荆门市恒鑫置业有限公司；施工：荆门市宏厦教育建筑安装工程工程有限责任公司；监理：宜昌宏业工程项目管理公司荆门分公司 | 已下发执法建议书 |
| 17 | 天门市京都一号 | 塔机存在多处安全隐患；塔吊司机人证不符，指挥司索无证上岗 | 建设：天门市京都房地产开发有限公司；施工：湖北楚安建筑工程有限公司；监理：湖北天慧工程咨询有限公司 | 已整改 |
| 18 | 经济开发区群力社区安置小区6#、7#、8#、9#楼 | 塔机存在多处安全隐患 | 建设：天门市经济开发区宏大有限公司；施工：中兴建工；监理：宜昌宏业工程项目管理有限公司天门分公司 | 已整改 |
| 19 | 长华公寓2#楼 | 现场监理人员资格不满足现场要求；管桩未按设计要求100%进行小应变检测；3层楼板厚度不足设计要求；构造柱未按设计要求施工。 | 建设：武汉长华置业有限公司；施工：武汉长新建设工程有限公司；监理：武汉建设技术发展有限公司 |  |
| 20 | 武汉船用机械有限责任公司公租房1A#楼 | 安全员配备不足；塔吊司机上岗证超期，塔吊顶升、附墙无验收记录；脚手架、临时用电存在安全隐患；砌体工程锚拉筋、压顶、过梁不满足设计要求。 | 建设：武汉船用机械有限责任公司；施工：湖北天石建设集团有限公司；监理：武汉南亚建设监理有限公司 | 已下发限期责令整改通知书 |
| 21 | 青山区东兴洲还建楼H5地块 | 临边防护不严；悬挑架体与结构距离过大、无防护，拐角处缺立杆；施工用电存在多处隐患 | 建设：武汉东兴洲资产管理有限公司；施工：长青建设集团有限公司；监理：北京东方华太建设监理有限公司 | 已下发责令限期改正通知书 |
| 22 | 汉江国际 | 沉降观测未按设计要求频度执行；少数材料不满足设计要求；上部楼层混凝土出模质量差。现场管理混乱，作业层平面洞口封闭不严，外立面围护未完全封闭； | 建设：武汉汉江恒升房地产开发有限公司；施工：浙江省建工集团有限公司；监理：湖北九洲建设项目咨询管理公司 |  |
| 23 | 第七四三五工厂张之洞路284经济适用房 | 监理人员履职不到位，监理专项实施细则不全；无基坑回填土检验报告；电梯井内硬质封闭不严，建筑垃圾过多；外脚手架存在多处安全隐患，临边防护不严。 | 建设：解放军第七四三五工厂；施工：江西省建工集团有限公司；监理：湖北建盛工程项目管理有限公司 | 已整改 |