附表2-1

公共建筑节能设计、审图检查表

项目名称

设计单位                      （盖章）    联系人、电话

审图单位                      （盖章）    联系人、电话

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容与依据 | 评价 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构的热工性能 | 屋顶传热系数符合GB 50189表4.2.2-4的规定；或不符合规定时，权衡判断应合格 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
|  |  | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数Km符合GB 50189表4.2.2-4的规定；或不符合规定时，权衡判断应合格 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数符合GB 50189表4.2.2-4的规定；或不符合规定时，权衡判断应合格 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
|  |  | 单一朝向外窗（含透明幕墙）窗墙面积比、对应传热系数、遮阳系数SC值、可见光透射比、通风和开启面积符合GB 50189表4.2.2-4、4.2.4、4.2.7和4.2.8的规定；或不符合规定时，权衡判断应合格 | □符合 □部分 符合 □不符合 | 10 9～0.5 0 |  |  |
|  |  | 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数符合GB 50189表4.2.2-4的规定；或不符合规定时，权衡判断应合格 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 地面和地下室外墙热阻值符合GB 50189表4.2.2-6的规定；或不符合规定时，权衡判断应合格 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 围护结构热工参数与设计（或选用）的做法，热工计算书及备案登记表相符，并符合GB 50189表4.2.2-4/6规定 | □符合 □基本 符合 □不符合 | 6 5～0.5 0 |  |  |
| 2 | 透明 屋顶 | 建筑屋顶透明部分的面积符合GB 50189第4.2.6条的规定；或不符合规定时，权衡判断应合格 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
| 3 | 气密性 | 外窗气密性设计符合GB 50189第4.2.10条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 透明幕墙气密性设计符合GB 50189第4.2.11条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
| 小计 |  | 1～3检查项目 |  | 0～50 |  |  |

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容与依据 | 评价 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 采暖空调计算 | 必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算，符合GB 50189第5.1.1条的规定 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
|  |  | 采暖与空调水管路应通过详细的水力计算，使并联环路之间的压力损失相对差额不大于15%，同时确定合理的采暖和空调冷热水循环泵的流量和扬程。空调系统当计算不能满足要求时，应采取有效的水力平衡措施。符合GB 50189第5.3.18条的规定 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
| 5 | 采暖空调系统设计 | 集中采暖系统应具有分室（区）控温调节功能并应考虑实行分区热计量的可能，符合GB 50189第5.2.3条的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 两管制空调水系统中选择冷热水循环泵共用时应核对循环泵的流量是否匹配，符合GB 50189第5.3.19条的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 建筑物内设计集中排风系统应考虑设置排风热回收装置符合GB 50189第5.3.14条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
| 6 | 保温 | 采暖空调风、水管道保温材质厚度等应符合相关规范、规程的规定，符合GB 50189第5.3.28~5.3.29条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
| 7 | 能源 | 浅层地能及可再生能源、余热、废热选择是否符合国家能源政策及GB 50189第5.4.1、5.4.2条的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
| 8 | 照明 | 建筑照明灯具光效的要求是否符合GB 50189第1.0.3条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
| 9 | 建筑节能专项审查 | 有无建筑节能设计专项审查、执行标准及设计修改是否到位 | □符合 □基本 符合 □不符合 | 6 5～0.5 0 |  |  |
| 10 | 用能计量设计 | 用电计量设计要求符合《湖北省国家机关办公建筑和大型公共建筑用能计量设计暂行规定》第六条、第七条的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 用水计量设计中冷、热水、直饮水系统分别符合《湖北省国家机关办公建筑和大型公共建筑用能计量设计暂行规定》第九条、第十条、十一条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  | 冷热源计量中锅炉房及热交换站、采暖系统、制冷系统、区域供冷供热系统分别符合《湖北省国家机关办公建筑和大型公共建筑用能计量设计暂行规定》第十二条、第十三条、第十四条、第十五条的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 可再生能源计量符合《湖北省国家机关办公建筑和大型公共建筑用能计量设计暂行规定》第十七条、第十八条、第十九条的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
| 小计 |  | 4～10检查项目 |  | 0～50 |  |  |
| 总评分 |  |  |  |  |  |  |
| 综 合评价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表满分为100分。其中：建筑部分占50分；设备部分占30分；建筑节能专项审查占6分；用能计量部分占14分。

2.“检查内容与依据”栏目中，检查评分应以设计文件（施工设计图纸与设计变更文件）为准，建筑节能或热工计算书属于设计内部文件，只能作为备查资料，不作为评分依据。

3.缺项栏目不评分，总评分按累计评分的计权分数计算，计算公式：

总评分=100×评分的实得总分/（100-缺项栏目满分累计值）

4、得分≥80，即为达标。

5、节能标准执行率=达标项目建筑面积（居住+公共）/抽检项目总建筑面积（居住+公共）

检查人：                                                        日 期：