附表2-2-3(国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010)

居住建筑节能设计、审图检查表

项目名称

设计单位                      （盖章）    联系人、电话

审图单位                      （盖章）    联系人、电话

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 建筑物体形系数应符合JGJ 134-2010第4.0.3条的限值；若不符合，则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
| 2 | 外窗传热系数 | 外窗的传热系数、综合遮阳系数应符合JGJ 134-2010第4.0.5条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | 12 0 |  |  |
| 3 | 外窗气密性 | 外窗及敞开式阳台门的气密性等级应符合JGJ 134-2010第4.0.9条的规定 | □符合 □不符合 | 3 0 |  |  |
| 4 | 围护结构的热工性能 | 屋面传热系数和热惰性指标应符合JGJ 134-2010第4.0.4条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  | 外墙传热系数和热惰性指标应符合JGJ 134-2010第4.0.4条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | 12 0 |  |  |
|  |  | 户门传热系数应符合JGJ 134-2010第4.0.4条的规定 | □符合 □不符合 | 3 0 |  |  |
|  |  | 分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙传热系数的计算及设计(选用)的作法符合JGJ 134-2010第4.0.4条的规定 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板的传热系数应符合JGJ 134-2010第4.0.4条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | 8 0 |  |  |
|  |  | 外围护结构热工参数与设计（或选用）做法及热工计算书、节能备案表相符，并符合国家行业标准相应条款的规定 | □符合 □基本符合 □不符合 | 8 7～0.5 0 |  |  |
| 小计 |  | 1～4检查项目 |  | 0～60 |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与依据 | 评价 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 采 暖 通 风 空 调 设 计 |  | 室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  |  | 居住建筑当采用集中采暖、空调时，必须设置分室（户）温度调节、控制装置及分户热（冷）量计量或分摊设施。JGJ134-2010第6.0.2条的规定 | □符合 □不符合 | 8 0 |  |  |
|  |  |  | 除JGJ134-2010第6.0.3条规定的特殊情况外，不应设计直接电热采暖。 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  |  | 保温材料厚度及绝热要求应符合相关规范、规程的规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
|  |  |  | 必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算 | □符合 □不符合 | 8 0 |  |  |
|  |  |  | 当设计采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时，其热效率应符合JGJ134-2010第6.0.5条的规定 | □符合 □不符合 | 6 0 |  |  |
|  |  |  | 当采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机、采用蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组作为住宅小区或采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（采暖）机组时，机组的能效比或制冷综合系数应符合JGJ134-2010第6.0.6条的规定 | □符合 □不符合 | 4 0 |  |  |
|  |  |  | 选择地源热泵系统作为居住区或户用空调的冷热源时，严禁破坏、 污染地下资源。JGJ134-2010第6.0.7条规定 | □符合 □不符合 | 2 0 |  |  |
| 6 | 建筑节能专项审查 |  | 有无节能设计专项审查，执行标准和设计修改是否到位 | □符合 □基本符合 □不符合 | 6 5～0.5 0 |  |  |
| 小计 |  |  | 5～6检查项目 |  | 0～40 |  |  |
| 综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表满分为100分。其中：建筑部分占60分；设备部分占34分；建筑节能专项审查占6分。

2.“检查内容与依据”栏目中，检查评分应以设计文件（施工设计图纸与设计变更文件）为准，建筑节能或热工计算书属于设计内部文件，只能作为备查资料，不作为评分依据。

3.缺项栏目不评分，总评分按累计评分的计权分数计算，计算公式：

总评分=100×评分的实得总分/（100-缺项栏目满分累计值）

4、得分≥80，即为达标。

5、节能标准执行率=达标项目建筑面积（居住+公共）/抽检项目总建筑面积（居住+公共）

检查人：                                               日 期：