2014年度湖北省施工图调审中道路专业常见问题

一、设计规范更新：

1、《工程建设标准强制性条文-城市建设部分》已废止，应更新为《工程建设标准强制性条文-城镇建设部分》（2013年版）。

2、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)已废止，应更新为《无障碍设计规范》(GB50763-2012)。

3、设计采用规范中补充《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)。

4、设计采用规范中补充《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)。

二、技术标准更新：

1、路面抗滑标准应按《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)第3.2.8条和第5.2.5条的规定更新。

2、道路无障碍设计应按《无障碍设计规范》(GB50763-2012)第3.1.1条和第3.2.1条的规定更新。

三、规范标准方面的问题：

- 设计标准中补充轴载标准、抗震等级和视距标准、路面结构设计年限，详见《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012) 第3.6.1条、第3.7.1条、第6.2.7条和第3.5.2条的规定。

2、车行道土基回弹模量、路基压实度采用标准不适宜，详见《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）第12.2.2条和第12.2.4条表12.2.4的规定。

3、路床顶面弯沉标准偏低，宜控制为不大于300（1/100mm）为宜,详见《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)第5.4.7条的规定。

4、人行道C15混凝土基层标准偏低，应改为C20混凝土基层，详《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)第7.3.2条条文说明中表12的规定。

5、道路平面图中局部站点间距大于800m，不符合《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）第3.3. 1条和《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）第10.3.2.1条的规定。

6、道路平面设计图中交叉口进口道展宽段、渐变段长度不足，详见(CJJ152-2010)第4.2.13条的规定。

7、交通平面设计图中交叉口相邻进口道设有右转专用车道，出口道应展宽一条右转专用出口车道，详见《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）第4.2.14条的规定。

8、道路平面图中局部路段人行横道线长度大于16m，应补设二次过街行人安全岛，详见《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)第4.5.4.4条。

9、道路纵断面图中局部地段竖曲线长度小于相应设计车速所要求的最小长度的要求，详见《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)第6.3.6条表6.3.6的规定。

10、道路纵断面图中局部路段纵坡不足0.3%，建议优化或采取其他排水措施，详见《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)第6.3.2条的规定。

11、道路标准横断面图机非混行车道中非机动车道宽度不足最小宽度2.5m的要求，不符合《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)第5.3.3.2条的规定。

12、补充雨水口、检查井周边加固图。检查井、雨水口防裂钢筋的布置应符合《城镇道路路面设计规范(CJJ169-2011)》第6.6.1条规定。

13、道路无障碍设计图补充公交站点处盲道布置图，并在候车站牌处补盲文站牌，详见《无障碍设计规范》(GB50763-2012)第4.5.2条的规定。

14、道路无障碍设计大样图中补充导向岛和二次过街行人安全岛盲道布置图，详见《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 第4.3.1.2条的规定。

15、人行道树池尺寸不足1.5×1.5m，不宜种植乔木，详见《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)第16.2.2.3条的规定。

四、其他方面的问题：

1、高挖路基边坡应进行边坡稳定性和边沟汇水能力验算，并补充计算书。

2、无障碍缘石坡道设计图中提示盲道长度未与人行横道宽度相对应。

3、部分工程设计内容不全，未见绿化、照明和交通工程设计内容。

4、部分工程审查意见表中无验证人、复核人签字。

5、部分工程涉及的设计单位和审查机构资质不够。

6、部分工程未见修建性详细规划、可研及初步设计批复。

五、需要说明的问题：

1、《无障碍设计规范》(GB50763-2012)于2012年3月30日发布，2012年9月1日实施，项目的审查时间若在新规范实施后，应按新规范进行审查。

2、《工程建设标准强制性条文-城镇建设部分》（2013年版）于2013年6月实施，项目的审查时间若在新版强条实施后，应按新版强条进行审查。