2014年度湖北省施工图调审中勘察专业常见问题

一、审查质量方面存在的问题：

1、漏审强条方面主要是：

居住（保障性住房）建筑类项目中，地下水埋深有误，不符合GB50021-2001（2009年版）4.1.11.6的规定；未评价场地土对建筑材料的腐蚀性，不符合GB50021-2001（2009年版）4.1.11.8的规定；未采取土试样和进行原位测试，不满足GB50021-2001（2009年版）4.1.20.2的规定；各层岩土性质、承载力特征值、变形参数与剖面图不一致，不符合GB50021-2001（2009年版）14.3.3.5的规定等等。

2、漏审标准方面主要是：

居住（保障性住房）建筑类项目中，勘探点未按建筑物周边线和角点布置，不符合GB50021-2001（2009年版）4.1.16.1的规定；水、土对建筑材料的腐蚀性依据不足，不满足GB50021-2001（2009年版）12.1.3.的规定；布置波速测试孔，不按照GB50011-2010中4.1.2的规定进行；地震效应评价中，确定的覆盖层厚度有误，不按照GB50011-2010中4.1.4的规定进行；地基均匀性评价针对性差，不符合JGJ72-2004中8.2.4要求；端承型桩勘探点间距偏大，不满足JGJ72-2004中4.2.1要求等等

市政工程类项目中，未查明素填土的堆积年限，不满足GB50021-2001（2009年版）6.5.2.1的规定；缺地质断面图，不符合ＪＴＧｃ２０－２０１１中５．１１．５的规定；未在管道顶、底部未采取土样进行腐蚀性分析/试验，不严格执行CJJ56-2012中8.1.4的规定等等。

二、审查意见书质量方面存在的问题：

审查机构未盖章；审查意见表中没有送审号、无项目负责人签字、未列出标准、规范及具体条款；审查意见表中审查人未盖章；回复意见中验证人未签字等等。