挡土墙倒塌的原因何在

某厂挡土墙倒塌了，原因何在？有关单位要求学会帮助分析，学会将此任务交给土工基础学术委员会。该委员会组织有冯国栋、饶鸿为教授、郭见杨副研究员、曹扯田、潘传爵、朱梅生、汪益基总工程师和周泽忠等工程师共10人对挡土墙倒塌进行了咨询论证，提出了论证报告，其主要原因是：挡土墙断面偏小，埋深偏小，抗倾覆，抗滑均达不到规范要求，上下层挡土墙距离太近，  相互影响，  加之墙后排水没有设反滤层，排水管起不到排水作用，填土见水变形，水的重量加大了土的压力，降低了土的抗剪强度。其他原因有：填土无保证，砂浆强度不够，砂浆不够饱满，不符合施工验收规范要求等。