预应力混凝土工程信息

1、珠海经济特区玻璃纤维厂，主厂房采用了多跨门式刚架体系，单体建筑面积1．8万平方米，门架覆盖面积约1．4万平方米，均采用预制后张装配整体二铰门式刚架。柱网尺寸为：33X6m、  2 X 31．5米、  5 X 6米、14X 6米。局部楼层采用部分预应力。预应力筋为φs5碳素钢丝束，镦头锚具．由于采用预应力技术，使整个厂房工艺流程合理，提高了生产能力。

2、无锡新联兴纺织公司色织车间采用无粘结预应力井式梁升板结构的“布机上楼”车间已建成。该结构体系是由无粘结预应力井式梁，8Cm厚悬挂式钢筋混凝土薄板(作技术夹层)和预制柱组成，共三层。主要柱网7 X 8．7m，面积2．45万m2。每根主梁配2束5φj12．4钢纹线。楼层安装102台布机。

该工程技术经济指标，1987年春季统计：不包括基础在内的地面建筑部分造价l 38，64元／m2，钢材40．74kg／m2、水泥139．7kg／m2。木材0．0065m3／m2。

3、杭州胜利丝织厂建成5幢32，5～36m2—4层双拱架结构体系预应力混凝土麻纺广。双拱架结构体系由拱架、承架和中小型梁板构件组成。每榀拱架的预应力重筋采用6束φj12钢纹线束。这种结构体系的跨度大，造价低。

4、某航空大楼无粘结预应力板柱框架，基本柱网3．6x11m，悬挑1，2m，预应力筋为φj12，7钢纹线，强度1890MPa，XM型锚具，总高18层。

5、某火车站，结构是单向密肋梁板，柱网为5.1X26m，预应力钢筋为钢纹线，锚具JMl2，无粘结。

6、南京张家港邮电大楼建成预应力旋转楼梯。

7、“七、五”重点攻关项目：大跨度部分预应力混凝土多层框架结构成套体系，预应力混凝土连续弯梁桥及连续四跨不等高的预应力刚架结构，正在南京、重庆等市进行试验研究。  (以上摘自江苏省土建学会《预应力混凝土信息》第二期）。