虹吸滤池自动冲洗装置研制成功

武汉城市建设学院完成的虹吸滤池自动冲洗装置生产性试验研究成果，最近由湖北省城乡建设厅主持通过了鉴定。

该装置进水虹吸形成时间30～45秒、其破坏时间6～8秒；排水虹吸形成时间5～7秒(可调节)，其破坏时间10～18秒，反冲洗历时6～3分钟(可调节)。2万m3／日滤池冲洗一次可节约待滤水174．4m3。参加鉴定会的专家们一致认为该成果具有设计构思新颖、制造安装简易、操作方便、自动冲洗工作可靠、成本费用低等优点。系国内首创，具有国内先进水平，可在新建和改建工程中推广应用。

李文毅