用袋装砂井处理黄岱公路软土地基

三月二十六日市政工程学术委员会组织十几个单位的工程技术人员共一百六十多人，在岱黄公路施工现场开展学术交流，并参观袋装砂井处理软土地基的施工情况。

武汉市正在兴建的岱黄公路，其中有一段长约一千三百四十米，宽五十米的路面，原为后湖水域，淤泥及淤泥质土厚达九米，如采用常规挖换淤泥或者架空桥梁，势必耗费大量资金。而贸然填筑，软土地基难以承受压力，既使填筑速度控制得当，软基及路堤自然稳定期需长达四十三年，为保证工程质量，设计部门经过多方比较，选用了袋装沙井处理软土地基的技术，以期路堤的稳定过程在预定的最短时间内完成。

这项工程由武汉市市政工程总公司承担，去年十一月开工，共打眼井21655个，今年四月上旬已全部完成了袋装砂井的施工任务，这次在现场学术交流与参观，该公司邢宝铭总工程师等技术干部向到会人员作了详细介绍。象岱黄公路这样大面积地应用袋装沙井处理软土地基在公路建设及城市建设史上还没有先例。这项技术的成功应用，填补了我国城市建设及公路施工技术手段的一项空白。

(曾天明)

袋装砂井处理软基技术简介

在施工现场用7—10厘米的震动打孔机成孔后，在拔出打孔管的同时，随即灌入尼龙砂袋，以导出软土在受压后挤出所含水量而提高承载力。用袋装砂以保证其横向的透水性与纵向的导水性。砂袋的上头与路基的砂垫层相连接，以引导砂袋中的水排出到路基之外。在砂垫层上还要盖碎石层或作其它处理后，再分层分期按设计要求进行填土，以资预压，加速软土中含水量的排除，达到路基逐步密实的目的。这是当前处理软土路基比较经济有效的技术。